Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe stalowe na balonie |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 16 atm) i ciśnieniu nominalnym min. 9 atm |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25-5,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ( dla stentu 3.0) maksimum 0,041” |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,038” |  |
| 7 | Różne długość (od 10 mm do  35 mm) –minimum 6 |  |
| 8 | Maksymalne. skrócenie stentu po rozprężeniu < 1% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 12 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) | * |
| 13 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 poz. 1 Prowadniki hydrofilne - miękkie |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej (45 stopni i „J”) |  |
| 2 | Długość prowadnika w zakresie 180cm-300 cm |  |
| 3 | Odporny na złamania struktury podłużnej. |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, rdzeń wykonany z jednego kawałka, |  |
| 5 | Średnica 0.035 cala, w ofercie również inne średnice prowadnika |  |
| 6 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 7 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 8 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 2 poz. 2 prowadniki hydrofilne - STIFF |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej (45 stopni i „J”) |  |
| 2 | Długość prowadnika w zakresie 180cm-300 cm |  |
| 3 | Odporny na złamania struktury podłużnej. |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, rdzeń wykonany z jednego kawałka, |  |
| 5 | Średnica 0.035 cala, w ofercie również inne średnice prowadnika |  |
| 6 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 7 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 8 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1-A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 3 Mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej / PTCA / |  |  |
| 1 | Dystalna średnica zewnętrzna mikrocewnika maks. 1,8F Dystalna średnica wewnętrzna mikrocewnika min. 0,018” Proksymalna średnica zewnętrzna mikrocewnika maks. 2,8F Proksymalna średnica wewnętrzna mikrocewnika min. 0,021” |  |
| 2 | Obecność markera widocznego w skopii rtg znakującego koniec cewnika |  |
| 3 | Dostępne długości w zakresie min. 130-150 cm |  |
| 4 | Pokrycie hydrofilne cewnika |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 4 Cewniki balonowe obwodowe do PTA |  |  |
| 1 | Dostępne średnice od 3 do 14 mm dla długości przynajmniej 20-40 mm i, a dla średnic w zakresie 4 - 7 mm co najmniej długości 20-150 mm |  |
| 2 | Średnica układu wprowadzającego (distal shaft) od 5,0F do 6,0F dla balonów o średnicy do 12 mm, |  |
| 3 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” |  |
| 4 | Długość układu wprowadzającego 80 cm i 135 cm |  |
| 5 | Balon wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 12 atm. |  |
| 6 | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 7 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 8 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 5 poz. 1 Prowadnik 0,018” zabiegowy |  |  |
| 1 | Średnica 0,018'' |  |
| 2 | Długość prowadnika 190-195cm i 290-300cm |  |
| 3 | Co najmniej 2 rodzaje sztywności końcówki prowadnika - medium i stiff |  |
| 4 | Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 10-15 cm substancją hydrofilną |  |
| 5 | 2-3 cm końcówka prosta widoczna w promieniowaniu rtg |  |
| 6 | Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu |  |
| 7 | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 5 poz. 2 Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1 | Średnice balonów w zakresie 2.0 - 7.0 mm. |  |
| 2 | Długości balonów 20-200 mm. |  |
| 3 | Kompatybilne z zastawką 4F |  |
| 4 | Długości systemów dostarczania 90 cm oraz 150 cm – over the wire |  |
| 5 | Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu |  |
| 6 | Ciśnienie nominalne: 6-8 atm |  |
| 7 | RBP 12-15 atm |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 5 poz. 3 Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu |  |
| 2 | Długości od 20 do 80 mm |  |
| 3 | Średnice od 4.0 do 7.0 mm. |  |
| 4 | Długości systemów dostarczania 70 – 75 cm. oraz 120 – 135 cm. |  |
| 5 | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia |  |
| 6 | Skracalność poniżej 2% |  |
| 7 | Kompatybilne z zastawką 4F dla wszystkich średnic |  |
| 8 | Markery widoczne w skopi rtg na końcach stentu |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 6 Zestaw drugorzędny do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego MEDRAD |  |  |
| 1 | Zestaw drugorzędny do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego MEDRAD Continuum MR |  |
| 2 | Długość 71 cm |  |
| 3 | Jednorazowy, nietoksyczny, przezroczysty |  |
| 4 | Termin ważności min. 12 m-cy od dostawy |  |
| 5 | Zestaw musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem infuzyjnym MEDRAD |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 7 Elektrody do EKG dedykowane do MR |  |  |
| 1 | Elektrody do EKG - CONMED samoprzylepne, jednorazowe |  |
| 2 | Dedykowane do MR |  |
| 3 | Termin ważności min. 12 m-cy od dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 8 poz. 1 Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA |  |  |
| 1 | Wkład jednorazowy, sterylny do eksploatacji wstrzykiwacza o pojemności min. 150 ml w zestawie z łącznikiem rurkowym do nabierania kontrastu |  |
| 2 | Wkład musi być w opakowaniu, które umożliwia łatwe i bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności |  |
| 3 | Materiał, z którego wykonany jest wkład musi być odporny na wgniecenia i zgięcia |  |
| 4 | Wkład musi być dopasowany do przedłużacza wysokociśnieniowego zapewniającego szczelność układu |  |
| 5 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 6 | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem ANGIOMAT ILLUMENA |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 9 poz. 1 Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCRODT |  |  |
| 1 | Wkład do wstrzykiwacza (dwutłokowy)- zestaw składający się z dwóch strzykawek, każda o pojemności 60 ml, łącznik ciśnieniowy w kształcie Y, długości od 150 cm z pojedynczą zastawką bezzwrotną, zawierający ostrze typu ,,Spike,,. |  |
| 2 | Jednorazowy, nietoksyczny, przezroczysty. |  |
| 3 | Termin ważności min. 12 m-cy od dostawy. |  |
| 4 | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem OPTISTAR LE – MALLINCKRODT |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu