Załącznik nr 1.10 do SIWZ do zadania nr 6

WYMOGI I PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

| L.p. |  | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 - Zmywarka przemysłowa z funkcją wyparzania |  |  |  |
|  |  | Wymiary 600 x 600 x 850 mm, |  |
|  |  | Wykonana ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  | Wydajność do 500 talerzy /h, |  |
|  |  | Temperatura wyparzania: 85-90ºc, |  |
|  |  | Wyposażona w dwa dozowniki do płynu myjącego, |  |
|  |  | Podstawa zmywarki ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  | Wyposażona w podstawowe kosze, |  |
|  |  | Zasilanie: 3N~PE 400V, |  |
|  |  | Moc znamionowa: 4,75 kw |  |
|  |  | Montaż oraz przeszkolenie personelu w obsłudze urządzenia |  |
| Poz. 2 - Bemar elektryczny trzykomorowy jezdny 3 x GN 1/1 |  |  |  |
|  |  | Wymiary: szerokość 1135 x szerokość 610 x wysokość 850mm ( +/- 100)mm |  |
|  |  | Wykonany ze stali nierdzewnej , |  |
|  |  | Bemar wodny, |  |
|  |  | Komory tłoczone, |  |
|  |  | Niezależne sterowanie temperatury w komorach |  |
|  |  | Kran spustowy w każdej komorze, |  |
|  |  | Regulacja temperatury od 30º÷90ºc |  |
|  |  | Kontrolka włączenia i grzania, |  |
|  |  | Pojemność 3xgn1/1, |  |
|  |  | Głębokość maksymalna 200mm, |  |
|  |  | Kółka skrętne w tym dwa z hamulcem, |  |
|  |  | Wyposażony w dodatkową półkę usytuowaną pod komorami o prześwicie 360 mm +/- 10mm |  |
|  |  | Moc 2,1KW, |  |
|  |  | Zasilanie 230V |  |
|  |  | Montaż oraz przeszkolenie personelu w obsłudze urządzenia |  |
| Poz. 3 - Wózek do przewożenia potraw |  |  |  |
|  |  | Wymiary: dł. 900 x szer. 600 x wys. 900 mm ( +/- 100)mm |  |
|  |  | Wykonany z kształtownika stalowego pokrytego lakierem proszkowym |  |
|  |  | Wyposażony w dwa jednolite blaty w formie wyjmowanych tac ze stali kwasoodpornej |  |
|  |  | Dodatkowa półka |  |
|  |  | Uchwyt do przetaczania wózka |  |
|  |  | Cztery kółka o średnicy 100 mm |  |
|  |  | Dwa koła wyposażone w hamulec |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..…………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.