Załącznik nr 1.1 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI W SYSTEMIE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 
Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY MEBLOWEJ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych typu MDF, melaminowanych w klasie higieny E1 Wszystkie fronty mebli, półki okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm typu HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. |  |  |  |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona |  |  |  |  |
|  |  |  | Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie Blaty robocze do mebli medycznych z najwyżej jakości dostępnych na rynku o gr. min 38 mm mineralno-akrylowe z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciwzaciekowym, blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Zlewy i umywalki mineralno-akrylowe z najwyżej jakości dostępnych na rynku. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Blaty wyposażone w tylny rant o wysokości 40 mm |  |  |
|  |  |  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
|  |  |  | Drzwi pełne, Wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,8 mm odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej wyposażone w zamki. Drzwi oszklone Elementy frontowe oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzone w monolitycznej sztywnej ramie aluminiowej z możliwością zmiany szkła w przypadku uszkodzenia Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali malowane farbą proszkową do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |
|  |  |  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne po wysunięciu szuflady). Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej malowane farba proszkową wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika Szuflady zastosowane w biurkach - typu TANDEMBOX, z zintegrowanym hamulcem zapewniającym ciche i delikatne zamykane. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna |  |  |
|  |  |  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |  |
|  |  |  | Półki w szafkach z regulacją skokową (max. co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki - płycinowe oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wsporniki półek osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastry mocowane do boków poszczególnych szaf. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory. |  |  |
|  | Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |  |  |  |
|  | Kolorystyka mebli i blatów oraz okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  |  |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 |  | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |  |  |
| 1.1 |  | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |  |  |
| 1.2 |  | Deklaracji Wykonawcy potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 obejmującym certyfikację zarządzanie jakością wyrobów w zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych mebli medycznych |  |  |  |
| 1.3 |  | Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 - dla mebli ze stali i dla mebli o konstrukcji aluminiowej |  |  |  |
| 1.4 |  | Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 13150:2004 - dla mebli ze stali o konstrukcji aluminiowej |  |  |  |
| 2 |  | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI SOCJALNYCH-BIUROWYCH O KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek. |  |  |  |  |
|  | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiających ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Stelaże biurek metalowe o konstrukcji wsporczej, umożliwiającej tworzenie konstrukcji typu kątowego z wykonstruowanymi kanałami pionowymi i poziomymi do prowadzenia przewodów elektrycznych. Biurka wyposażone w maskownice systemowe typu płycinowego. Stelaże z regulatorami wysokości umożliwiającymi wypoziomowanie. Nóżki, uchwyty metalowe oraz stelaże biurek , kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. |  |  |  |  |
|  | Blaty robocze o gr. min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
|  |  |  | Szuflady typu METABOX o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna |  |  |
|  |  |  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |  |
|  |  |  | Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie aluminiowej. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. |  |  |
|  |  |  | Szafki pod biurkowe (typu pomocnik) mobilne, muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. |  |  |
|  |  |  | Półki w szafkach z regulacją skokową (max. co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki - płycinowe oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. |  |  |
|  | Kolorystyka płyt meblowych, blatów i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  |  |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 |  | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |  |  |
| 1.1 |  | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |  |  |
| 1.2 |  | Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14073-3:2006 (Meble biurowe, Meble do przechowywania. Cześć 3 Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji) dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji płycinowej |  |  |  |
| 1.3 |  | PN-EN 14074:2006 (Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych ) dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji płycinowej. |  |  |  |
| 2 |  | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1.3 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI KUCHENNYCH

ZE STALI NIERDZEWNEJ MALOWANE FARBĄ PROSZKOWĄ

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane w całości wykonane ze stali nierdzewnej malowanej farbą proszkową proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiającego wg wzornika RAL. |  |
|  | Korpus Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Wyklucza się wypełnienie typu karton. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. |  |
|  | Nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanych w formularzu i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. |  |
|  | Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |  |
|  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne po wysunięciu szuflady). Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej malowane proszkowo , wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. |  |
|  | Blaty Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień. |  |
|  | Drzwi , fronty szuflad , uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. |  |
|  | Półki Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  | Kolorystyka mebli zostanie wybrana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzornika kolorystyki wg RAL w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |
| 1.1 | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |
| 1.2 | Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 - dla mebli ze stali i dla mebli o konstrukcji aluminiowej |  |
| 2 | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1.4 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI ZE STALI KWASOODPORNEJ GAT. OH18N9

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Korpus Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Wyklucza się wypełnienie typu karton. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się wypełnienia typu kartonowego. |  |
|  | Nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanych w formularzu i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. |  |
|  | Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |  |
|  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne po wysunięciu szuflady). Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. |  |
|  | Blaty Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień |  |
|  | Drzwi , fronty szuflad , uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz . |  |
|  | Półki Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  | Zespół jezdny w meblach mobilnych składający się z kół o konstrukcji z materiału nierdzewnego kwasoodpornego z bieżnikiem tłumiącym odgłos toczenia i nie brudzącym podłogi. Przy kołach odboje typu rolkowego. Średnica kół opisana w formularzu asortymentowo – ilościowym |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |
| 1.1 | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |
| 1.2 | Zaświadczenia niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 - dla mebli ze stali i dla mebli o konstrukcji aluminiowej |  |
| 2 | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1.5 do SIWZ do zadania nr 7

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO

| L.p. | Wymagane parametry # Opis minimalnych wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Korpus Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Wyklucza się wypełnienie typu karton. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się wypełnienia typu kartonowego. |  |
|  | Nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości opisanych w formularzu i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona. |  |
|  | Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |  |
|  | Szuflady Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne po wysunięciu szuflady). Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. |  |
|  | Blaty Blaty robocze z najwyżej jakości dostępnych na rynku o gr. min 38 mm mineralno-akrylowe z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciwzaciekowym. Blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Zlewy i umywalki mineralno-akrylowe z najwyżej jakości dostępnych na rynku. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Blaty wyposażone w tylny rant o wysokości 40 mm |  |
|  | Drzwi , fronty szuflad , uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej malowane farbą proszkową w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki typu „baskwil”. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz . |  |
|  | Półki Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40º. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 85º lub 160º do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  | Zespół jezdny w meblach mobilnych składający się z kół o konstrukcji z materiału nierdzewnego kwasoodpornego z bieżnikiem tłumiącym odgłos toczenia i nie brudzącym podłogi. Przy kołach odboje typu rolkowego. Średnica kół opisana w formularzu asortymentowo – ilościowym |  |
|  | Kolorystyka mebli zostanie wybrana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzornika kolorystyki wg RAL w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 3 dnia od dnia podpisania umowy |  |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferowanego przedmiotu zamówienia koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie każdej zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych podanych w specyfikacji w zakresie +/- 5% . |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |
| 1.1 | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |
| 2 | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.