Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Implanty do zespoleń kości I - CPV 33.18.31.00-7

| Implanty do zespoleń kości I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) Gwoździe |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary |  | Ilość |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany, krótki. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Długości: 170mm, 200mm, 240mm, o kątach CCD: 125, 130, 135 stopni. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. - śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 75 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Śruba perforowana pozwalająca na użycie cementu kostnego celem augmentacji. - jedna śruba dystalna o średnicy 5.0mm w długości od 26 mm do 100 mm. - zaślepkę do części proksymalnej gwoździa o przewyższeniu 0, 5, 10, 15 mm. 2. System wykonany z tytanu. 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany, długi. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Długośći: 300mm, 320 mm, 340mm, 360 mm, 380mm, 400 mm, 420mm, o kątach CCD: 125, 130, 135 stopni. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. - śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokujacym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 75 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Śruba perforowana pozwalająca na użycie cementu kostnego celem augmentacji. - dwie śruby dystalne o średnicy 5.0mm w długości od 26 mm do 100 mm. - zaślepkę do części proksymalnej gwoździa o przewyższeniu 0, 5, 10, 15 mm. 2. System wykonany z tytanu. 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy lity do złamań kości ramiennej, blokowany. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź w rozmiarach od 190 mm do 325 mm. Średnica gwoździa od 6 do 10 mm. - cztery śruby blokujące o śr. minimum 3 mm i długości: od 16 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. - zaślepkę z możliwością przedłużenia gwoździa, 2. Możliwość użycia tego samego gwoździa sposobem ante- i retrograde, 3. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. 4. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 4 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Rozmiary od 300 do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. - 3 śruby blokujące, samogwintujące, korowe, z gniazdem gwiazdkowym, długości od 26 do 100mm. 2. Zaślepka kaniulowana o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 i 20 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej. 3. System wykonany z tytanu. 4. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 3 |
| 5 | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, anatomiczny . 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź kaniulowany z proksymalnym ugięciem i anatomiczną rotacją, wprowadzany od bocznej strony szczytu krętarza większego, prawy i lewy, możliwość blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade, statycznego, dynamicznego oraz doszyjkowego w części bliższej pod kątem 130 stopni i w antewersji 10 stopni. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Długości od 300 do 480 mm co 20 mm. Średnica od 9 do 16 mm z przeskokiem co 1 mm. - 3 śruby blokujące, samogwintujące, korowe, z gniazdem gwiazdkowym, o średnicy 5.0mm lub 6.0mm w długości od 26 mm do 100 mm. - zaślepkę do części proksymalnej gwoździa o przewyższeniu 0, 5, 10, 15 i 20 mm. - możliwość użycia 2 śrub doszyjkowych 6,5 mm, długości od 60 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. 2. System wykonany z tytanu. 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 6 | Gwóźdź podudziowy, blokowany. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź podudziowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Rozmiary od 255 do 465 mm ze skokiem co 15 mm. Średnica: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. - 3 śruby blokujące samogwintujące, korowe o średnicy 4 i 5 mm i korowo-gąbczaste o średnicy 5 mm z gniazdem gwiazdkowym, w rozmiarach od 18 do 100 mm. - zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej korowo-gąbczastej. 2. System wykonany z tytanu, 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 7 | Gwóźdź odpiętowy, blokowany. 1. Komplet musi zawierać: - gwóźdź anatomiczny wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Średnice: 10, 12, 13 mm i długości 150, 180 i 240 mm, prawy, lewy. - 2 Śruby korowe blokujące o śr. 6 mm. - 2 Śruby korowe blokujące o śr. 5 mm. - 1 zaślepka blokująca dystalną śrubę lub śrubę spiralną. - możliwość użycia śruby spiralnej do blokowania w kości piętowej. 2. System wykonany z tytanu. 3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. |  | kpl |  | 2 |
| 1.2) Płytki i śruby |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |  |
| 1 |  | Płytki rynnowe 1/3 pod wkręty o śr. 3,5 i 4 mm, od 4 do 12 otworów, grubość 1mm, szerokość 9mm. | sztuka | 10 |  |
| 2 |  | Płytki rynnowe 1/3 pod wkręty blokowane o średnicy 3.5 mm, długość od 2 do 12 otworów, grubość 1 mm, szerokość 9 mm. | sztuka | 5 |  |
| 3 |  | Płytki stalowe kompresyjne, proste, obniżony kontakt z kością, pod wkręty 3,5 mm, od 2 do 12 otworów, możliwość kompresji w obu kierunkach, grubość 4 mm, szerokość 11 mm. | sztuka | 10 |  |
| 4 |  | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 3 |  |
| 5 |  | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 5 |  |
| 6 |  | Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, proste, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 2,8 mm, od 5 do 22 otworów. | sztuka | 6 |  |
| 7 |  | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 5 |  |
| 8 |  | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do bliższej nasady kości ramiennej z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne gwintowane, od 3 do 13 otworów pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 4 |  |
| 9 |  | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej, tytanowa, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i 2,7 oraz kompresyjnych 3.5mm. 1) płyta zakładana z dostępu przednio-bocznego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm, 2) płyta zakładana z dostępu przednio-bocznego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm, z bocznym wsparciem pozwalającym na wkręcenie śrub blokujących 2,7 mm, 3) płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59 mm do 201 mm. | sztuka | 4 |  |
| 10 |  | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, stalowe blokująco-kompresyjne, od 4 do 16 otworów w trzonie i 4 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal /tytan. Pod śruby o śr. 3.5 mm. | sztuka | 4 |  |
| 11 |  | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, stalowe blokująco-kompresyjne, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal/tytan. Pod śruby o śr. 3.5 mm. | sztuka | 2 |  |
| 12 |  | Płytki stalowe kształtowe blokująco-kompresyjne do nasady dalszej kości piszczeli, przyśrodkowe. Długość od 144 do 198 mm, otwory owalne, gwintowane, 6, 8, 10 otworów, pod wkręty 3,5/4,0 mm. Płytki prawa/lewa. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 2 |  |
| 13 |  | Płyta stalowa blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, pod śruby 3,5/4,0 mm. Możliwość użycia tytanu. | sztuka | 3 |  |
| 14 |  | Płyta stalowa blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej, prawa i lewa, długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów, pod śruby 4,5/5,0 mm. Instrumentarium małoinwazyjne. | sztuka | 2 |  |
| 15 |  | Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, stalowe, wygięte, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 3,6 mm, od 6 do 18 otworów. | sztuka | 5 |  |
| 16 |  | Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, niskoprofilowe, stalowe, wygięte (promień 88 i 108), dla wkrętów o śr. 3,5 mm, od 6 do 16 otworów. | sztuka | 5 |  |
| 17 |  | Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150 stopni, od 4 do 16 otworów blokująco- kompresyjnych, możliwość użycia płytki stabilizującej krętarz większy. Śruba główna o dł. od 50 do 145 mm. Śruba kompresyjna. | sztuka | 2 |  |
| 18 |  | Płytka dynamiczna do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 95 stopni, od 6 do 22 otworów. | sztuka | 2 |  |
| 19 |  | Płytki stalowe blokujące do złamań kości piętowej pod wkręty 3,5mm, długość 64, 69, 76 i 81 mm, prawe i lewe. | sztuka | 2 |  |
| 20 |  | Płytka anatomiczna blokująca-kompresyjna do zespolenia złamania obojczyka górno-przednia, prawa i lewa, z rozszerzeniem bocznym lub bez, pod śruby blokujące 2,7 mm i 3,5 mm. Materiał – stal. | sztuka | 2 |  |
| 21 |  | Płytka anatomiczna blokująca-kompresyjna do zespolenia złamania obojczyka górna, prawa i lewa, z rozszerzeniem bocznym lub bez, pod śruby blokujące 2,7 mm i 3,5 mm. Materiał – stal. | sztuka | 2 |  |
| 22 |  | Płytka anatomiczna blokująco-kompresyjna hakowa do zespolenia złamania części dalszej obojczyka, prawa i lewa, pod śruby blokujące 3,5 mm, trzy długości haka. Materiał – stal. | sztuka | 2 |  |
| 23 |  | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna, na trzonie płyty otwory z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Płyty hakowe - długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty bez haka, długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | kpl | 1 |  |
| 24 |  | Śruba blokowana 5.0 kaniulowana w długościach 25-115 mm; śruba kaniulowana 5.0 konikalna w długościach 25-95 mm. | sztuka | 10 |  |
| 25 |  | Śruba blokowana 7.3 kaniulowana, w długościach 20-145 mm; śruba kaniulowana 7.3 konikalna w długościach 50-95 mm. | sztuka | 10 |  |
| 26 |  | Kable okołoprotezowe o średnicy 1.7 mm z pinem wkręcanym w płytę. | sztuka | 4 |  |
| 27 |  | Śruby korowe 3,5 mm, samogwintujące, heksagonalne, stalowe, długość od 10 mm do 130 mm. | sztuka | 150 |  |
| 28 |  | Śruby gąbczaste 4,0 mm, heksagonalne, stalowe, długość od 20 mm do 45 mm. | sztuka | 20 |  |
| 29 |  | Śruby korowe 4,5 mm, samogwintujące, heksagonalne, stalowe, długość od 14 mm do 90 mm. | sztuka | 30 |  |
| 30 |  | Śruby gąbczaste 6,5 mm, heksagonalne, stalowe, gwintowanie na długości 16 mm, długość od 30 mm do 120 mm. | sztuka | 20 |  |
| 31 |  | Śruby blokowane 3,5 mm, heksagonalne, stalowe, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru, samogwintujące, długość od 10 mm do 95 mm. | sztuka | 40 |  |
| 32 |  | Śruby blokowane 5,0 mm, heksagonalne, stalowe, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru, samogwintujące, długość od 14 mm do 90 mm. | sztuka | 20 |  |
| 33 |  | Śruba blokująca 2.7 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa. | sztuka | 15 |  |
| 1.3) Stabilizacja zewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |  |
| 1 |  | Pręty karbonowe o śr. 11 mm, długość od 100 do 650 mm. | sztuka | 6 |  |
| 2 |  | Pręty karbonowe o śr. 8 mm, długość od 160 do 460 mm. | sztuka | 6 |  |
| 3 |  | Klamry duże ze stopów tytanu do montażu na grotowkrętach Schantza. | sztuka | 2 |  |
| 4 |  | Klamry średnie ze stopów tytanu do montażu na grotowkrętach Schantza. | sztuka | 2 |  |
| 5 |  | Grotowkręty Schantza 4,0 mm, stal, długość od 60 mm do 125 mm. | sztuka | 4 |  |
| 6 |  | Grotowkręty Schantza 4,0 mm, tytan, długość od 60 mm do 125 mm. | sztuka | 4 |  |
| 7 |  | Grotowkręty Schantza 5,0 mm, stal, długość od 100 mm do 250 mm. | sztuka | 8 |  |
| 8 |  | Grotowkręty Schantza 5,0 mm, tytan, długość od 100 mm do 250 mm. | sztuka | 8 |  |
| 9 |  | Grotowkręty Schantza 6,0 mm, stal, długość od 100 mm do 190 mm. | sztuka | 8 |  |
| 10 |  | Grotowkręty Schantza 6,0 mm, tytan, długość od 100 mm do 190 mm. | sztuka | 8 |  |
| 1.4) System implantów tytanowych do zespoleń nasady dalszej i bliższej kości promieniowej |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |  |
| 1 |  | 1. Płytka blokująco-kompresyjna prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej; ilość otworów od 5 do 6 pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan | sztuka | 2 |  |
| 2 |  | Płytka blokująco-kompresyjna odgięta pod kątem 90˚; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3; ilość otworów w części dalszej od 3 do 4, do prawej i lewej ręki, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 3 |  | Płytka blokująco-kompresyjna odgięta pod kątem 70˚; ilość otworów w części bliższej 3; ilość otworów w części dalszej od 3 do 4. Płytki do prawej i lewej ręki, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 4 |  | Płytka blokująco-kompresyjna „T” ; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 5 |  | Płytka blokująco-kompresyjna w kształcie litery T, ukształtowana anatomicznie, o skosie 18˚ i kącie śrub blokowanych zapobiegającym uszkodzeniu powierzchni stawowej. 5 otworów w części bliższej; w części dalszej od 3 do 5otworów. Płytki do prawej i lewej ręki. Pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 6 |  | Płytka blokująco-kompresyjna w kształcie litery T, długie. 4 otwory w części bliższej; w części dalszej od 8 do 12 otworów pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 7 |  | Płytka blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie, z wycięciem pod drut Kirschnera w części proksymalnej. W części bliższej płytki od 8 do 9 otworów gwintowanych. W części dalszej od 3 do 5 otworów podwójnych. Płytki do prawej i do lewej ręki. Pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan. | sztuka | 2 |  |
| 8 |  | Płytka blokująco- kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości promieniowej. Płyty prawe i lewe, 5 otworów w głowie i 2-4 otwory w trzonie. Płyty uniwersalne do szyjki, 5 otworów w głowie, 2-4 otworów w trzonie. | sztuka | 2 |  |
| 9 |  | Tytanowa śruba korowa o średnicy 2.4 mm, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, w długościach od 6 do 40 mm (z przeskokiem co 1 do 14 mm, co 2 do 40 mm). | sztuka | 15 |  |
| 10 |  | Tytanowa śruba blokująca o średnicy 2.4 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, zakładana z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania, w długościach od 6 do 30 mm (z przeskokiem co 1 do 14 mm, co 2 do 40 mm). | sztuka | 30 |  |
| 1.5) Wiertła |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |  |
| 1 |  | Wiertła o średnicy 3,2 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | sztuka | 2 |  |
| 2 |  | Wiertła o średnicy 4,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF . | sztuka | 2 |  |
| 3 |  | Wiertła o średnicy 2,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | sztuka | 2 |  |
| 4 |  | Wiertła o średnicy 2,5 mm, trzyzwojowe, długość całkowita 230 mm, długość użyteczna 205 mm, kalibrowane, szybkozłączka AO/ASIF. | sztuka | 2 |  |
| 5 |  | Wiertła o średnicy 3,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | sztuka | 2 |  |
| 6 |  | Wiertła do końcówki przeziernej dla promieni rtg o średnicy od 2 do 4 mm i długości od 106 do 148 mm. | sztuka | 2 |  |

Zadanie nr 2. Implanty do zespoleń kości II - CPV 33.18.31.00-7

| Implanty do zespoleń kości II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Płyty do zespoleń części dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego: - Materiał – tytan. - Płytki o zmniejszonym nacisku (płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną), - System dwóch płytek ukształtowanych anatomicznie. - W skład systemu wchodzą: a) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone – uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe) b) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone – uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) Płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe). d) Płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). - Otwory od 4 do 12. W części nasadowej płytki - otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowo (z możliwością blokowania poliaksjalnego +/- 15stopni), w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne. | sztuka | 4 |
| 2 | Płyty do stopy w systemie 2.7mm i 3.5mm. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość ustawienia śruby +/-15 stopni. Płyty proste, wygięte, H, L, T, kompresyjne, do zespoleń kości piętowej: małe, średnie, duże. Materiał – tytan. | sztuka | 4 |
| 3 | Śruby tytanowe korowe 2,7 dł. od 8 do 70 mm | sztuka | 15 |
| 4 | Śruby tytanowe korowe śr. 3,5 mm, dł. od 8 do 70 mm | sztuka | 15 |
| 5 | Śruby tytanowe blokowane o śr. 2,7 mm i dł. od 8 do 70 mm | sztuka | 10 |
| 6 | Śruby tytanowe blokowane o śr. 3,5 mm i dł. od 8 do 70 mm. | sztuka | 20 |
| 7 | Płyta blokująco – kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długości od około 90 do około 300 mm. Otwory korowe pod śruby 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0 mm, materiał - stal. W zestawie narzędzia umożliwiające zastosowanie techniki małoinwazyjnej. | sztuka | 3 |
| 8 | Płyta blokująco – kompresyjna ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa oraz przednio-boczna, długości od około 90 do około 250 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0 mm, materiał - stal. W zestawie narzędzia umożliwiające zastosowanie techniki małoinwazyjnej. | sztuka | 3 |
| 9 | Śruby korowe stalowe heksagonalne o śr. 3,5 mm, dł. 10 mm – 120 mm. | sztuka | 30 |
| 10 | Śruby blokowane stalowe o śr. 4,0 mm, dł. 14 mm – 95 mm. | sztuka | 20 |
| 11 | Groty Kirschnera, średnica 0,8-2,5mm długość około 30 cm. | sztuka | 50 |
| 12 | Śruby kaniulowane tytanowe o śr. 6.5mm, dł. od 30 do 120 mm, dł. gwintu 20mm, | sztuka | 10 |

Zadanie nr 3. Urządzenia do płukania pulsacyjnego - CPV 33.18.31.00-7

| Urządzenia do płukania pulsacyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Jednorazowe urządzenie do płukania pulsacyjnego: - szeroki zakres ustawień ciśnienia, od łagodnego płukania, po strumień penetrujący, - możliwość zastosowania rozpylania wachlarzowatego, promienistego, natryskowego, punktowego, - końcówki wyposażone w stożkową osłonę ograniczającą rozpryskiwanie się płynów, - wszystkie końcówki urządzenia posiadają osiowy kanał ssący umożliwiający szybkie odessanie płynów z pola operacyjnego, - możliwość regulowania długości końcówek, - dostępność końcówek szczotkowych, - urządzenie zapakowane sterylnie, jednorazowe z własnym systemem zasilającym. | sztuka | 10 |

Zadanie nr 4. Kotwice tytanowe - CPV 33.18.31.00-7

| Kotwice tytanowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Kotwice tytanowe, o średnicy 3,5mm, 5mm, 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | kpl | 15 |