Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa jednego analizatora – rok produkcji: 2017 - wykonującego wszystkie wymienione oznaczenia z możliwością dostawiania odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, wyposażony w urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 3. | Analizator wolnostojący lub instalowany na stole (należy dostarczyć odpowiednią podstawę) |  |
| 4. | Identyfikacja odczynników i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 5. | Analizator, odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta (potwierdzenie na podstawie stron katalogowych, ulotek, itp. - prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony katalogu, ulotki lub innego dokumentu, który zostanie złożony przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 1) SIWZ) |  |
| 6. | Wszystkie badania wykonywane na pokładzie jednego analizatora. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie oznaczeń poza Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie |  |
| 7. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek pacjentów w czasie pracy analizatora (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 8. | Możliwość ciągłego dostawiania akcesoriów w czasie pracy analizatora (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 9. | Monitorowanie statusu odczynników - minimum: daty ważności, ilości testów (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 10. | Oznaczanie elektrolitów – jonów sodu, potasu oraz chloru – przy użyciu elektrod jonoselektywnych - w materiale: osocze heparynowe, surowica i mocz (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 11. | System pobierania próbek posiadający funkcję minimum: wykrywania skrzepu i pęcherzyków powietrza (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 12. | Do ilości badań z tabeli należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji oraz wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości wg podanego harmonogramu |  |
| 13. | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria konieczne do przygotowania i wykonania badania, kalibracji, kontroli, konserwacji i przeglądów aparatu |  |
| 14. | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 15. | Wraz z analizatorem należy dostarczyć do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego po 1 opakowaniu wszystkich niezbędnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i akcesoriów pozwalających na przeprowadzenie badań porównawczych – dla minimum 30 próbek pacjentów i minimum 21 badań kontrolnych |  |
| 16. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, odczynników i akcesoriów niż zadeklarowana przez wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 17. | Zamawiający wymaga zapewnienia terminu ważności wszystkich odczynników, kalibratorów i akcesoriów minimum 6 miesięcy |  |
| 18. | W przypadku terminu ważności wszystkich odczynników, kalibratorów i akcesoriów krótszego niż 6 miesięcy, Zamawiający ma możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 19. | Zamawiający wymaga zapewnienia jednej serii materiału kontrolnego przez minimum 6 miesięcy |  |
| 20. | Termin realizacji dostawy od momentu wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 24 godziny w trybie „cito” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I – 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00 |  |
| 21. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji - dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo - zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 22. | Wykonawca w ramach dzierżawy dostarczy sprzęt pomocniczy w składzie i parametrach określonych poniżej: - wirówka do mikroprobówek - rok produkcji: 2017, fabrycznie nowa - zawierająca: wirnik do mikroprobówek (24 x 1,5/2,0 ml), możliwość regulacji prędkości rpm do min. 14 000, funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw, automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) - wirówka - rok produkcji: 2017, fabrycznie nowa - zawierająca: pojemnik na 30 probówek po 15 ml, możliwość regulacji prędkości rpm do min. 4 000, funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw, automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania, utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby”, poziom hałasu: poniżej 51 dB(A) (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) - wytrząsarka typu vortex - rok produkcji: 2017r. - 1 sztuka - chłodziarko-zamrażarka posiadająca 2 kompresory i 2 obiegi chłodnicze - rok produkcji: 2017. Przez cały okres trwania umowy wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy – wymagane przeglądy sprzętu (z protokołem walidacji) minimum co 6 miesięcy: - chłodziarka: poj.: minimum 250 l, zakres temp.: od 0°C do +10°C, odszranianie automatyczne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny, cyfrowy, przeszklone drzwi, - zamrażarka: poj.: minimum 80 l, zakres temp.: od 0°C do -25°C, odszranianie manualne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny, cyfrowy (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) - system monitorowania temperatury zainstalowany w pomieszczeniu oraz lodówkach i zamrażarkach przeznaczonych do przechowywania odczynników i próbek pacjentów obejmujący: - oprogramowanie umożliwiające podgląd wykresów i danych pomiarowych z dowolnego komputera w sieci, archiwizację danych, ustawienie dowolnych progów alarmowych i częstotliwości pomiarów (osobno dla każdego czujnika), - podłączenie minimum 5 czujników z wzorcowaniem w zakresie temperatur od – 30°C do + 30°C, - moduł zbierania danych - minimum 8 wejść, - termohigrometr - 1 sztuka - czujnik w obudowie bez wyświetlacza, do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza, z zakresem pomiaru temp. od -40°C do +85°C i zakresem pomiaru wilgotności od 10%RH do 95%RH, - instalacje oprogramowania, podłączenie i konfigurację czujników, rozprowadzenie kabli (jeśli wymagane) oraz instalację i konfigurację okienek i progów alarmowych, - szkolenie z obsługi oprogramowania (należy wpisać w kolumnie obok nazwę i producenta systemu) - klimatyzator w celu zapewnienia optymalnej temperatury i wilgotności podczas przygotowania i oznaczania próbek w miejscu instalacji analizatora oraz pomieszczeniu przechowywania próbek pacjentów - 4 pipety automatyczne o parametrach identycznych z parametrami pipety Eppendorf Research Plus lub Reference 2 - rok produkcji: 2017 wraz z certyfikatem wzorcowania dla końcówek firmy Eppendorf i statywem na 4 pipety stanowiące uzupełnienie wyposażenia SPWSZ: - 1 sztuka - jednokanałowa o zmiennej pojemności 10 – 100 ul, - 1 sztuka - jednokanałowa o zmiennej pojemności 20 – 200 ul, - 1 sztuka - jednokanałowa o zmiennej pojemności 100 – 1000 ul, - 1 sztuka - jednokanałowa o zmiennej pojemności 500 – 5000 ul, - statyw karuzelowy do przechowywania 4 pipet (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 2) SIWZ) |  |
| 23. | W ramach dzierżawy należy uwzględnić instalację i serwisowanie stacji wody – jeśli stacja wymagana jest do oferowanego sprzętu |  |
| 24. | Zapewnienie i pokrycie kosztów kontroli międzylaboratoryjnej - wraz z certyfikatami: - etanol, wankomycyna, sód, potas, chlorki - minimum 6 razy w roku, - pozostałe parametry – minimum 2 razy w roku |  |
| 25. | W ramach umowy podłączenie analizatora - dwustronna komunikacja - do LSI „InfoMedica” firmy Asseco wraz z 1 stanowiskiem komputerowym obejmującym: komputer z zainstalowanym stanowiskiem dla LSI InfoMedica, monitor, bezprzewodową mysz i bezprzewodową klawiaturę, czytnik kodów kreskowych, program antywirusowy - wyposażonym w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 20 minut). Wszystkie czynności/urządzenia, sterowniki do analizatora oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora w ramach dzierżawy |  |
| 26. | W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) firmy OKI ES4192 MFP lub równoważnej oraz 1 drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania min. 20 stron/minutę z możliwością jednoczesnego zlecania wydruku dwustronnego - format A4 i A5 - bez konieczności zmiany ustawień (2 niezależne podajniki). Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny i tonery) |  |
| 27. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji analizatora - wraz z podłączeniem do LSI "InfoMedica" w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, a instalacji sprzętu pomocniczego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy |  |
| 28. | Analizator i sprzęt pomocniczy wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
| 29. | W przypadku awarii analizatora lub sprzętu pomocniczego przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia |  |
| 30. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz sprzętu pomocniczego wraz ze szkoleniem u użytkownika w ramach umowy. Szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej musi obejmować: - obsługę bieżącą i konserwację wszystkich urządzeń, - interpretację wyników badań, - imienne certyfikaty dla osób przeszkolonych |  |
| 31. | W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno szkolenie z zakresu umowy (badania biochemiczne, narkotyki i leki). Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział |  |
| 32. | Wykonawca zapewnia w ramach umowy doradztwo aplikacyjne dla oferowanych testów |  |
| 33. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do wszystkich urządzeń objętych umową - w wersji drukowanej w języku polskim: - karty gwarancyjnej obejmującej minimum okres umowy, - paszportu technicznego, - deklaracji zgodności CE, - specyfikacji technicznej, - instrukcji obsługi, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie konserwacji, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów, - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych. Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń stanowiących przedmiot umowy zostanie podpisany przez Zamawiającego wyłącznie po dostarczeniu wszystkich ww. dokumentów |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych kalibracji i kontroli - zgodnie z zaleceniem producenta oraz podanym harmonogramem |  |
| 2. | Kontrola wewnętrzna według harmonogramu: - Tacrolimus – min. 2 poziomy, 3 razy w tygodniu - Cyklosporyna – min. 2 poziomy, 3 razy w tygodniu - Sirolimus - min. 2 poziomy, 1 raz w tygodniu - Digoksyna - min. 2 poziomy, 2 razy w tygodniu - Everolimus - min. 2 poziomy, 2 razy w tygodniu - Kwas mykofenolowy - min. 2 poziomy, 1 raz w tygodniu |  |
| 3. | Do ilości testów należy doliczyć wszystkie odczynniki dodatkowe oraz akcesoria wymienione w ulotce jako wymagane do wykonania badań w okresie umowy |  |
| 4. | Wszystkie odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny muszą pochodzić od jednego producenta (potwierdzenie na podstawie stron katalogowych, ulotek, itp.) |  |
| 5. | W ofercie należy uwzględnić stabilność odczynnika po otwarciu i przechowywanie w aparacie tylko podczas wykonywania badania |  |
| 6. | W ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy należy dostarczyć po 1 opakowaniu wszystkich niezbędnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i akcesoriów pozwalających na przeprowadzenie badań porównawczych – dla minimum 30 próbek pacjentów i minimum 21 badań kontrolnych |  |
| 7. | Materiał kontrolny: - płynny lub liofilizowany, - minimalnie 2 poziomy, - maksymalnie 2 serie przez cały okres umowy (potwierdzenie na podstawie stron katalogowych, ulotek, itp.) |  |
| 8. | Termin ważności odczynników i kalibratorów: minimum 6 miesięcy |  |
| 9. | W przypadku terminu ważności wszystkich odczynników, kalibratorów i akcesoriów krótszego niż 6 miesięcy, Zamawiający ma możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 10. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 11. | Przez cały okres umowy zapewnienie kontroli międzylaboratoryjnej: - RIQAS, - LGC Standards (Prof. Holt) - minimum 3 razy w czasie trwania umowy wraz z certyfikatami |  |
| 12. | Termin realizacji dostawy od momentu wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 24 godziny w trybie „cito” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I – 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00 |  |
| 13. | Do oferty należy dołączyć zgodę producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów do monitorowania stężenia leków |  |
| 14. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji - dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo - zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 15. | Wykonawca w ramach umowy zapewnia szkolenie aplikacyjne wraz z imiennymi certyfikatami oraz doradztwo aplikacyjne dotyczące wykonywanych testów |  |
| 16. | W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno szkolenie z zakresu umowy (monitorowanie leków immunosupresyjnych). Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział |  |
| 17. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia razem z umową wersji drukowanej w języku polskim: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(dla zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy do oznaczania CMV DNA techniką Real Time PCR z automatyczną izolacją, amplifikacją i detekcją (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi, która zostanie złożona przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 9 ppkt 3) SIWZ) |  |
| 2. | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych kalibracji i kontroli - zgodnie z zaleceniem producenta oraz podanym harmonogramem |  |
| 3. | Do ilości testów należy doliczyć wszystkie odczynniki dodatkowe oraz akcesoria wymienione w ulotce jako wymagane do wykonania badań w okresie umowy |  |
| 4. | Wszystkie odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny muszą pochodzić od jednego producenta (potwierdzenie na podstawie stron katalogowych, ulotek, itp.) |  |
| 5. | Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i akcesoriów: minimum 6 miesięcy |  |
| 6. | W przypadku terminu ważności wszystkich odczynników, kalibratorów i akcesoriów krótszego niż 6 miesięcy, Zamawiający ma możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 7. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 8. | Przez cały okres umowy zapewnienie kontroli międzylaboratoryjnej INSTAND minimum 2 razy w ciągu trwania umowy - wraz z certyfikatami |  |
| 9. | Termin realizacji dostawy od momentu wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 24 godziny w trybie „cito” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I – 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00 |  |
| 10. | Do oferty należy dołączyć zgodę producenta/dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ w Szczecinie na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania testów CMV DNA |  |
| 11. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji - dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo - zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 12. | Wykonawca w ramach umowy zapewnia szkolenie aplikacyjne wraz z imiennymi certyfikatami oraz doradztwo aplikacyjne dotyczące wykonywanego testu |  |
| 13. | W ramach umowy wykonawca zorganizuje na terenie szpitala jedno szkolenie z zakresu umowy (diagnostyka i monitorowanie zakażeń CMV). Termin i program szkolenia zaproponowany przez wykonawcę musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Szkolenie musi być zakończone przyznaniem minimum 6 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych biorących w nim udział |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia razem z umową wersji drukowanej w języku polskim: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)